A-VSM500D系列交流霍尔电压传感器 应用范围

过压保护

机器人

变速驱动系统

控制系统反馈

功率电源

电力系统

应用霍尔效应原理能在电隔离条件下测量交流电压,转换成直流信号输出

技术参数

| 型号 | 额定输入电压(V) | 电压测量范围 (V) |
| --- | --- | --- |
| A-VSM250D | 250（AC） | 0～400（AC） |
| A-VSM380D | 380（AC） | 0～600（AC） |
| A-VSM500D | 500（AC） | 10～750（AC） |

使用说明

1)产品输出是按照额定输入电流频率50HZ情况下进行标定的。

2)传感器按结构图说明接线，当待测电流从传感器输入端输入，即可从输出端测得与被测电压一一对应的电流值。

3)根据用户需求定制不同额定输入电压和输出电流的传感器

| ISN | 额定输出电流（DC）TA=25℃ | 20 | mA |
| --- | --- | --- | --- |
| KN | 匝数比 | 3000:1200 |  |
| RM | 测量电阻（Vc=±15） | 54～360 | Ω |
|  | 典型值 | 250(0.1%≥1/4W) | Ω |
| Vc | 电源电压（DC）（±5%） | +24 | V |
| Ic | 电流消耗 | ＜25 | mA |
| Vd | 绝缘电压/50Hz/1分钟 | >2.5 | KV |
| εL | 线性度 | ≤±1 | %of IPN |
| X | 精度 | ≤±1 | % |
| I0E | 零点失调电流 | ≤±0.15 | mA |
| IOT | 失调电流漂移IP=0TA=–10～+70℃ | ±0.005 | mA/℃ |
| Tr | 响应时间 | ≤20 | ms |
| f | 频带宽度 | 45Hz～1kHz |  |
| TA | 工作环境温度 | –10～+80 | ℃ |
| TS | 贮存环境温度 | –20～+85 | ℃ |

结构参数（mm）